Модуль 4 Практика 1

Ученик (Подгруппа 1, Номер 18) – Иконников Родион Александрович

2)В GNS3 собрана схема: коммутатор Switch1 и два компьютера PC1, PC2.

Назначены IP-адреса из одной подсети:

PC1: 192.168.1.1/24

PC2: 192.168.1.2/24

Команды для настройки адресов (в эмуляторе VPCS):

ip 192.168.1.1/24

ip 192.168.1.2/24

3)Запущена симуляция. С PC1 выполнен ping на адрес PC2

4)На всех линках включён захват трафика. Для отображения только ARP-пакетов использован фильтр

Анализ заголовков ARP

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Тип аппаратного оборудования | Ethernet (1) |
| Тип протокола | IPv4 (0x0800) |
| Длина аппаратного адреса | 6 байт |
| Длина протокольного адреса | 4 байта |
| Операция | 1 – запрос (request), 2 – ответ (reply) |
| MAC-адрес отправителя | MAC PC1 |
| IP-адрес отправителя | 192.168.1.1 |
| MAC-адрес получателя | (в запросе – широковещательный FF:FF:FF:FF:FF:FF) |
| IP-адрес получателя | 192.168.1.2 |

5)Схема: маршрутизатор R1, два компьютера PC1 и PC2.

Подсети:

PC3 – 192.168.1.10/24 (подключён к интерфейсу R1 – 192.168.1.1/24)

PC4 – 192.168.2.10/24 (подключён к интерфейсу R1 – 192.168.2.1/24)

Настройка IP на ПК:

ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1

ip 192.168.2.10/24 192.168.2.1

Настройка интерфейсов маршрутизатора:

conf t

int g0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shut

int g0/1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

no shut

6)С PC1 выполнен ping на адрес PC2 (192.168.2.20)

7)Анализ ICMP трафика (Wireshark)

После ARP-разрешения от PC1 к PC2 отправляется ICMP Echo request, маршрутизатор пересылает запрос в другую сеть, подменяя MAC-адреса, но сохраняя IP-адреса, а PC2 формирует ICMP Echo reply, который аналогично возвращается через маршрутизатор обратно.