Модуль 4 Практика 4

Ученик (Подгруппа 1, Номер 18) – Иконников Родион Александрович

Используется схема schema-lab4. Сеть включает три локальные подсети: LAN1, LAN2, LAN3, соединённые через маршрутизаторы. DHCP-сервер размещён на маршрутизаторе R2 и обслуживает LAN1 и LAN2. LAN3 может иметь статическую адресацию или обслуживаться другим способом (по заданию – DHCP только для LAN1 и LAN2).

2)На маршрутизаторе R1 задаём статические IP-адреса на интерфейсах. Интерфейс g0/0 подключается к LAN1 (адрес 192.168.1.1/24), интерфейс g0/1 – к сети между маршрутизаторами LAN3 (адрес 10.0.0.1/30). Также на интерфейсе g0/0 настраиваем DHCP Relay (ip helper-address 10.0.0.2), чтобы перенаправлять широковещательные DHCP-запросы от клиентов LAN1 на сервер R2. Команды:

enable

configure terminal

interface g0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ip helper-address 10.0.0.2

no shutdown

exit

interface g0/1

ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

no shutdown

exit

end

write memory

На R2 задаём статические адреса: g0/0 – для LAN2 (192.168.2.1/24), g0/1 – для LAN3 (10.0.0.2/30). Также на R2 создаём DHCP-пулы для LAN1 и LAN2, исключая первые 9 адресов в каждой подсети (заняты шлюзами и резервом). Команды:

enable

conf t

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1

ip dhcp pool LAN1_POOL

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

exit

ip dhcp pool LAN2_POOL

network 192.168.20.0 255.255.255.0

default-router 192.168.20.1

exit

interface f0/0

ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1

ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.1

end

write

4)На виртуальных ПК (VPCS) в LAN1 и LAN2 запускаем команду dhcp. Клиенты отправляют широковещательный запрос Discover, который через Relay на R1 попадает на R2. Сервер отвечает Offer, затем клиент отправляет Request, и сервер подтверждает Ack. В результате VPC1 получает адрес из диапазона 192.168.1.10–100 (например, 192.168.1.10), шлюз 192.168.1.1, DNS 8.8.8.8. VPC2 получает адрес из 192.168.2.10–100 (например, 192.168.2.10).

На скриншотах виден успешный вывод команды dhcp с назначенными параметрами.

После этого выполняем ping с VPC1 (LAN1) на VPC2 (LAN2). На скриншоте видно, что пакеты проходят, потерь нет. Также проверяем ping на свой шлюз – успешно.

На скриншотах таблиц маршрутизации видны записи о сетях 192.168.1.0 и 192.168.2.0 через next-hop 10.0.0.2 и 10.0.0.1 соответственно.

5)Запускаем Wireshark на интерфейсе R1, смотрящем в LAN1, или на линке между VPC1 и коммутатором. Фильтр dhcp.

В процессе получения адреса VPC1 перехвачены все четыре этапа DORA:

- DHCP Discover – клиент (MAC-адрес VPC1) отправляет широковещательный запрос (destination FF:FF:FF:FF:FF:FF).

- DHCP Offer – сервер R2 (через Relay R1) предлагает IP-адрес. В пакете видны поля: Transaction ID (совпадает с Discover), Your IP Address (например, 192.168.1.10), DHCP Server Identifier (10.0.0.2 или 192.168.2.1),Option 51 (аренда 7 дней), Option 3 (шлюз 192.168.1.1), Option 6 (DNS 8.8.8.8).

- DHCP Request – клиент подтверждает использование предложенного адреса.

- DHCP Ack – сервер подтверждает выдачу, фиксируя аренду.

На втором скриншоте показан детальный разбор одного из пакетов, где видны все параметры. Анализ подтверждает, что обмен происходит по стандарту, без ошибок.